| ICS | 03.100 |
| --- | --- |
| CCS | C 78 |

团体标准

T/GXYX XXXX—XXXX

企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设评估规范

Specification for risk control and nonconformity management inenterprises

（本草案完成时间：4月20日）

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西应急管理协会  发布

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西安全生产科学研究院提出。

本文件由广西应急管理协会归口。

本文件起草单位：广西安全生产科学研究院、广西吉锐安全技术有限公司、广西应安联信息技术有限公司。

本文件主要起草人：

企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设评估规范

范围

本文件规定了企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称双重预防机制）建设评估规范的基本要求、评估周期、评估程序、评分要求等。

本文件适用于广西壮族自治区行政区域内企业双重预防机制建设或运行的评估工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 23694  风险管理  术语

GB/T 27921  风险管理  风险评估技术

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

T/GXYX 0001  企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设规范

术语和定义

GB/T 23694、GB/T 33000、T/GXYX 0001界定的术语和定义适用于本文件。

基本要求

应满足以下要求：

企业主要负责人全面负责组织开展双重预防机制评估工作；

评估人员至少包括安全生产管理、设备设施管理、职业危害管理等专业人员；当企业技术力量不足可聘请第三方技术服务机构或注册安全工程师协助开展评估；评估人员至少3人以上；

建有双重预防机制信息化系统；

双重预防机制运行6个月以上；

评估之日前1年内未发生生产安全事故。

评估周期

双重预防机制评估工作应每年一次；

遇到下列情况应重新评估：

法律、法规、标准和规程变化或更新的；

政府规范性文件提出新要求的；

企业双重预防机制建设内容进行更新的

发生生产安全事故的。

评估程序

宜按下列程序开展

成立评估小组；

制定评估方案；

收集资料；

实施评估；；

分析存在问题并提出整改措施建议；

确定评估结论；

编制评估报告。

评估要求

成立评估小组

成立双重预防机制评估小组，明确评估人员及职责。

制定评估方案

评估方案应包括但不限于评估时间、评估人员、任务分工、评估要求等。

收集资料

采取座谈、咨询、调阅档案、现场调查等方式至少收集以下资料：

风险点清单；

设备设施清单；

作业活动清单；

风险分析表；

安全风险管控清单及隐患排查治理台账；

监督考核材料；

设备使用说明书；

检测检验报告；

日常检查记录；

设备设施安全运行情况；

作业人员个体防护用品使用情况；

双重预防机制建设及运行情况等。

评估方法及标准

采用100分制，各要素赋予不同的分值，每个要素分值之和为评估得分；按照检查存在问题进行扣分，各小项分数扣完为止；评分标准见附录A。

评估结论

评估结论分为通过、不通过；评估指标采用评估得分和安全绩效两个指标。评估结论标准见表1。

评估结论标准

| 评估结论 | 评估得分 | 安全绩效 |
| --- | --- | --- |
| 通过 | ≥70 | 未发生生产安全事故 |
| 不通过 | ＜70 |  |

评估结论为不通过，应及时整改并重新评估。

企业发生生产安全事故的，自事故发生之日起满6个月后方可重新评估。

评估报告

企业评估结束后，应编制评估报告；评估报告内容包括但不限于：

概述:简述评估目的、评估依据、评估人员、评估范围；

双重预防机制建设运行情况；

分析存在问题并提出整改措施建议；

评估结论。

评估报告的形式、编写格式见附录B。

（资料性）
企业双重预防机制评分标准

表A.1给出了企业双重预防机制评分标准。

企业双重预防机制评分标准

| 一级要素 | 二级要素 | 建设要求 | 分值 | 评分方法及标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 准备工作（10分） | - 成立工作机构（2分） | 企业应成立以主要负责人牵头、相关人员组成的双重预防机制建设工作机构。 | 2 | 1.查工作机构文件： 1）无工作机构文件不得分； 2）工作机构组长不是由主要负责人担任扣1分； 3）工作机构不明确职责的扣0.5分； 2.询问企业主要负责人及机构涉及相关人员是否掌握双重预防机制建设、运行基本流程及应履行的主要职责。抽查3至5人，不掌握扣0.2分/人； 注：相关人员应包括：安全生产、技术、设备设施、环境保护、职业卫生等管理人员。 |  |
|  | - 编制工作方案（2分） | 企业应制定双重预防机制建设工作方案，工作方案中应包括但不限于工作目标、工作内容、工作步骤、责任部门、工作要求、保障措施等内容。 | 1 | 查工作方案： 1.无工作方案不得分； 2.方案内容每缺一项扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业各部门应根据双重预防机制建设工作方案，制定本部门的实施方案，实施方案应包括但不限于工作任务、实施步骤、工作要求、责任人及进度安排等内容。 | 1 | 查企业组织机构设置部门的文件： 1.每缺一个部门的实施方案扣0.2分； 2.部门工作方案内容每缺一项扣0.2分。 |  |
|  | - 完善管理制度（2分） | 企业应建立完善双重预防机制建设相关工作制度，包括但不限于： 安全风险分级管控制度； 风险等级评价结果审核制度； 事故隐患排查治理制度； 双重预防机制培训教育制度； 安全风险公告制度； 信息档案管理制度； 信息化系统运行制度； 双重预防机制持续改进更新制度。 双重预防体系考核奖惩制度； | 2 | 1.查制度，每缺一项制度或内容不符合实际、不具有操作性扣0.3分； 2.询问企业主要负责人、技术负责人及各层级、各岗位人员是否熟悉制度内容。抽查3至5人，不熟悉扣0.2分/人。 |  |
|  | - 组织人员培训（2分） | 企业应根据各层级开展双重预防机制建设需要的知识进行内部或外部培训，并保留培训记录。 | 2 | 查培训记录： 1.无记录不得分； 2.企业培训未分层级的扣1分； 3.企业培训未按企业制定的双重预防机制培训教育制度规定执行的，每一项内容扣0.2分。 |  |
|  | - 收集整理资料（2分） | 企业在开展安全风险辨识前，应收集相关资料，包括但不限于： 国家现行相关法律、法规、标准、规范； 安全管理资料，如安全管理制度、岗位操作规程、全员安全生产责任制、事故隐患排查制度、生产安全应急预案、各类作业票证等； 原辅材料、中间产品和产品的理化特性； 区域位置图、厂区布置总图、工艺流程图等相关图纸； 主要设备、装置清单及其布置和说明书； 检维修措施及应急处置方案； 设备运行、检修、试验及故障记录； 隐患排查治理台账； 作业现场和周边条件（如水文地质、气象条件、周边环境等）； 初步设计、施工图设计，有关安全评价报告； 本企业及相关行业事故案例； 相关风险管理资料。 | 2 | 查资料： 1.未收集资料不得分； 2.应收集未收集的每小项扣0.1分。 |  |
| - 安全风险分级管控（35分） | - 风险区域、风险点划分（5分） | 企业在风险点划分前，应根据工艺流程、生产工段、储存罐区、作业场所、平面布局等划分风险区域（风险分析单元），建立企业《安全风险区域划分登记表》。 | 1 | 查《安全风险区域划分登记表》。每缺一区域扣0.5分。 |  |
|  |  | 以风险区域为单元，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，建立各风险区域的《风险点登记表》。 | 1 | 查《风险点登记表》。每缺一风险点扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应根据各风险区域的《风险点登记表》列出设备设施清单，建立各风险区域《设备设施清单》。 | 1.5 | 查《设备设施清单》。每缺一设备设施扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应根据各风险区域的《风险点登记表》列出作业活动清单，建立各风险区域《作业活动清单》。 | 1.5 | 查《作业活动清单》。每缺一作业活动扣0.2分。 |  |
|  | - 危险源辨识（6分） | 危险源辨识范围至少应包括： ——常规和非常规作业活动； ——所有进入作业场所人员的活动； ——作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； ——生产场所与周边环境的相互影响； ——原材料、产品的运输和使用过程； ——工艺、设备、管理、人员等变更。 | 2 | 查《设备设施清单》《作业活动清单》《设备设施安全检查分析表（SCL）》《作业活动工作危害分析表（JHA）》每缺一项内容扣0.2分。 |  |
|  |  | 对于设备设施、危险物质，编制《设备设施安全检查分析表（SCL）》； 对于作业活动，编制《作业活动工作危害分析表（JHA）》； 对于复杂工艺，采用GB/T 35320进行辨识。 | 3 | 对照《设备设施清单》《作业活动清单》查分析表，每缺一项内容扣0.2分。 注：按照《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921）采用其他方法进行辨识的，符合要求不扣分，不符合要求参考前款扣分。 |  |
|  |  | 下列情况发生时，应重新开展风险辨识： ——与风险评估和实施的控制措施相关法律、法规、标准、规范发生变化的； ——企业周边环境发生变化的； ——实施新(改、扩)建或关键设备、生产工艺、技术和材料发生变化的； ——应急管理和应急资源发生重大变化的； ——企业合并分立、业务划转、组织机构变动的； ——实施了重大风险或重大危险源治理的； ——发生生产安全事故的。 | 1 | 查重新开展风险辨识相关材料。属于重新开展风险辨识而未开展风险辨识的每缺一项扣0.5分。 |  |
|  | - 风险评价（9分） | 企业应采用适宜的评价方法开展风险分析，对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性、定量或半定量风险分析，风险分析过程中应充分考虑安全风险管控措施的有效性。风险管控措施统计主要从工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等方面开展统计。 | 6 | 1.查《安全检查表分析评价记录表》及《工作危害分析评价记录表》评价内容全面，取值合理准确。评价内容不全或取值不合理不准确的，每项扣0.2分。其他不符合要求每项扣0.1分。 注：按照《风险管理 风险评估技术》（GB/T 27921）采用其他方法进行评价的，符合要求不扣分，不符合要求参考前款扣分。 |  |
|  |  | 应对辨识出的各项安全风险类型进行风险分析评价，分别确定其固有风险等级和剩余风险等级；并编制《安全检查表分析评价记录表》及《工作危害分析评价记录表》。 |  |  |  |
|  |  | 企业应根据《风险等级评价结果审核制度》对固有风险、剩余风险等级评价结果开展审核，确定最终风险等级，按照风险等级进行分级管控； 根据固有风险评价等级结果明确管控层级、管控负责人；根据剩余风险评价等级结果审核管控措施的完整性、有效性；通过管控措施将剩余风险处于可接受范围。 | 3 | 1.查审核有关记录，如：审核会议通知、会议影像、会议纪要等，无记录不得分；其他不符合要求扣0.2分。 |  |
|  | - 风险评价-分级（3分） | 企业采用各种风险分析评价方法得出的安全风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别对应红色、橙色、黄色、蓝色。 风险点级别确定，按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。 | 3 | 查《安全检查表分析评价记录表》及《工作危害分析评价记录表》及安全风险分级管控制度每缺一项内容扣0.2分 |  |
|  | - 风险分级管控（7分） | 根据风险评价结果，企业要对安全风险分级、分类、分专业进行管理；尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。 风险等级越高，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。 应结合本企业机构设置，逐一明确企业、车间、班组和岗位的管控重点、管控责任和管控措施，合理确定风险的管控层级。 企业要高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终处于受控范围内。 当发生生产安全事故后，原风险管控级别应提高管控级别。 | 3 | 查《设备设施风险分级管控清单》和《作业活动风险分级管控清单》及有关材料，每缺一项内容扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应将安全风险管控措施填入《设备设施风险分级管控清单》和《作业活动风险分级管控清单》。安全风险管控措施内容包括但不限于： ——工程技术措施：采取消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等，实现本质安全； ——管理措施：如制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等； ——培训教育措施：如进行入厂三级培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等； ——个体防护措施：如佩戴安全帽、防护服、耳塞、防护手套、防护眼镜、绝缘鞋、防毒面具、安全带、呼吸器等； ——应急处置措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，确认和提高相关人员的应急能力，以防止和减少安全不良后果。 | 3 | 查《设备设施风险分级管控清单》和《作业活动风险分级管控清单》安全风险管控措施，应制定的管控措施内容而未制定的，缺一项扣0.2分 |  |
|  |  | 企业应组织专业技术人员或外部专家定期对风险控制措施的有效性、合理性、充分性和可操作性，以及是否会引发新的安全风险进行评估，并定期对重大（红色）、较大（橙色）安全风险进行分析、评估和预警，评估的内容包括： 措施的可行性和有效性； 是否使风险降低到可以接受的程度； 是否产生新的风险； 是否已选定了最佳的解决方案； 是否会被应用于实际工作中。 | 1 | 查评估报告： 1.无评估报告不得分； 2.评估内容不全每缺一项扣0.2分。 |  |
|  | - 风险告知（5分） | 企业应根据安全风险公告制度。以风险区域（单元）或生产（工艺）或车间为单元，在人员出入的醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏。 公告栏内容包括但不限于： 位置/场所； 主要危险源； 固有风险等级； 风险类别； 可能导致的后果； 风险主要管控措施； 管控层级； 报告方式及电话； 管控部门及责任人。 | 1 | 查安全风险公告栏： 1.无公告栏不得分； 2.公告栏安设位置不符合要求或每缺一项内容扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应依据风险分级管控清单制作岗位安全风险告知卡。 告知卡内容包括但不限于： 岗位名称； 固有风险等级； 风险类别； 风险管控措施； 应急措施； 安全警示标识； 内部报告电话。 | 1 | 查安全风险告知卡。每缺一个岗位告知卡或每缺一项内容扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应以风险区域划分为单元，将单元风险等级对应的红、橙、黄、蓝四种颜色标示在总平面布置图或地理坐标图中，并设置在企业醒目位置，向本企业从业人员或外来人员公示企业风险分布情况。 | 1 | 查现场安全风险公告栏： 1.无公告栏不得分； 2.安设位置不符合要求或每缺一项内容扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应以车间风险点为单元，将单元风险等级对应的红、橙、黄、蓝四种颜色标示车间平面图上，并设置在车间出入的显著位置，向车间从业人员或外来人员公示车间风险分布情况。 | 1 | 查现场四色图： 1.缺一个车间四色图扣0.2分； 2.位置不符合要求或内容不全，每项扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应使用红、橙、黄、蓝四色利用图形的方式将作业活动按照风险等级从高到低的顺序标示，形成作业风险比较图。企业应在醒目位置或作业场所将作业风险比较图对员工进行公告。 | 0.5 | 查现场风险比较图： 1.无比较图不得分； 2.安设位置不符合要求或每缺一项内容扣0.2分。 |  |
|  |  | 安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全风险四色图、安全风险比较图牌板安全风险代表色色谱清楚，牌板美观。 | 0.5 | 查现场。每项内容不符合扣0.2分。 |  |
| - 事故隐患排查治理（35分） | - 事故隐患分级、类型、频次、组织级别（5分） | 在制度或有关文件中明确事故隐患分级、事故隐患排查类型、事故隐患排查频次和事故隐患排查组织级别。 | 5 | 查资料。每项不明确扣0.5分。 |  |
|  | - 事故隐患排查（9分） | 编制事故隐患排查项目清单。事故隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单。 | 3 | 查资料。清单不全，每缺一项扣0.5分 |  |
|  |  | 企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确排查类型、排查时间、检查频次、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。 | 3 | 查排查计划： 1.缺一类型排查计划扣0.5分； 2.计划中缺一项内容扣0.2分。 |  |
|  |  | 企业应根据隐患排查计划对照隐患排查清单组织隐患排查，隐患排查结束后，应建立隐患排查登记台账；由隐患排查组织部门下发隐患整改通知书，对隐患整改时限提出要求，并将以上隐患整改信息向从业人员进行通报。 | 3 | 查排查台账： 1.未按排查计划进行排查扣1分； 2.未下发整改通知书扣0.5分； 3.其他不符合要求的每项扣0.2分。 |  |
|  | - 事故隐患治理（8分） | 隐患治理实行分级治理、分类实施的原则，主要包括公司治理、部门治理、车间治理、班组治理、岗位纠正等。隐患整改部门（公司、部门、车间、班组、岗位）在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析，制定可靠的整改措施，并落实责任人、时限、资金和预案。 | 8 | 查资料。不符合要求的每项扣0.5分。 |  |
|  | - 事故隐患验收（7分） | 隐患整改结束后，整改部门通知隐患整改下发部门对隐患整改效果组织验收，做到闭环销号管理。对不符合整改要求的，应当立即通知整改部门重新进行整改。 | 7 | 查资料： 1.未组织验收或未销号，每次扣0.5分； 2.整改不符合要求未重新进行整改的每次扣1分。 |  |
|  | - 事故隐患统计分析和应用（6分） | 企业应如实记录隐患排查治理情况，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报，形成企业隐患自查、自改、自报的工作机制，建立完整的隐患排查治理台账，实现隐患排查治理的闭环管理。 企业至少每年进行一次事故隐患统计分析，并将分析结果纳入风险评估和分级管控过程中，持续改进安全风险管控措施。 | 6 | 查资料： 1.未进行事故隐患统计分析不得分； 2.其他不符合要求每项扣1分。 |  |
| - 文件管理（5分） |  | 企业完成双重预防机制建设后，应编制安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设报告。 企业应完整保存双重预防机制建设文件、过程资料与数据信息及建设报告，并建立电子档案。 | 5 | 查资料： 1.未编制建设报告不得分； 2.其他不符合要求每项扣0.5分。 |  |
| - 信息化建设（5分） |  | 企业应建立安全风险管控与隐患排查治理一体化的信息平台，立足安全风险管控和隐患排查治理过程的实际应用，为企业危险源辨识、风险评价、风险分级、风险告知管理、隐患信息的报告、治理、验收、销号等工作提供支持，实现企业安全风险管控与隐患排查治理工作信息全过程记录、上传、报警等目标要求。 | 5 | 查信息化平台： 1.未建立信息化平台不得分； 2.缺每项功能或运行失效扣1分。 |  |
| - 监督考核（5分） |  | 企业应建立安全生产双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖惩机制，并严格执行，目标责任考核和奖惩情况应记录并归档。 | 5 | 查资料： 1.无机制或无记录不得分； 2.考核不到位缺一个岗位扣0.5分。 |  |
| - 持续改进（5分） | - 评估（2分） | 企业应建立双重预防机制定期评估制度，运行后至少每年进行一次评估，对评估出现的问题落实整改建议。 | 2 | 查资料： 1.无评估报告不得分； 2.其他不符合要求每项扣1分。 |  |
|  | - 完善（2分） | 根据评估结果，剖析制度漏洞和管理缺陷，补充完善风险控制措施，更新风险管控清单和隐患排查清单，修订完善管理制度，重新配置隐患排查治理任务。更新风险辨识和隐患排查治理培训内容。 | 2 | 查资料。缺每项内容扣0.5分。 |  |
|  | - 更新（1分） | 当出现以下情况之一，企业应及时更新双重预防机制建设相关内容： ——法律、法规、标准和规程变化或更新的； ——政府规范性文件提出新要求的； ——企业组织机构及安全管理机制发生变化的； ——企业生产工艺、设备设施、材料发生变化的； ——风险程度变化后，需要对风险控制措施的调整的； ——新辨识出的危险源； ——未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求； ——发生事故的。 | 1 | 查资料。未及时更新不得分。 |  |
| ## 合计 |  |  | 100 |  |  |

（资料性）
企业双重预防机制建设评估报告

评估报告基本格式

主要包括以下内容：

封面；

著录项；

前言；

目录；

正文；

附件。

字体字号

封面：单位名称用二号宋体加粗、报告名称用小一号黑体加粗、人员姓名、单位名称（盖章行）、日期用三号宋体；

著录项：表头用四号宋体，表栏用小四号宋体；

前言：四号宋体；

目录：小四号宋体；

正文：章、节标题分别采用二号宋体、三号黑体，项目标题采用四号黑体字体，内容的文字表述部分采用四号宋体，表头、图标题表述部分采用小四号宋体；

附件：标题和项目标题分别采用三号和四号黑体字，内容的文字和表述采用正文的字体。

规格

企业双重预防机制建设规范评估报告宜采用A4幅面，左侧活页装订。

样式

封面样式见图B.1。

单位名称 企业双重预防机制建设规范评估报告 编制负责人： 审核负责人： 单位主要负责人： 单位名称（盖章） 年 月 日 （注：指评估报告编制完成日期）

封面样式

著录项样式见图B.2。

评估人员 姓名; 职务; 职称; 签字. 项目负责人. 项目组成员. 报告编制人. 报告审核人. （此表应根据具体项目实际参与人数编制）

著录项样式