| ICS | 03.100 |
| --- | --- |
| CCS | C 78 |

团体标准

T/GXYX XXXX—2024

小微企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设规范

Specification for double prevention mechanism construction of the management and control system of work safety risk classification and hidden risk investigation andtreatment of small and micro enterprises

XXXX - XX –XX发布

XXXX - XX - XX实施

广西应急管理协会  发布

目次

1  范围	1

2  规范性引用文件	1

3  术语和定义	1

4  总体要求	2

4.1  基本要求	2

4.2  基本程序	2

5  准备工作	2

5.1  成立工作机构	3

5.2  编制工作方案	3

5.3  完善管理制度	3

5.4  组织人员培训	3

5.5  收集整理资料	3

5.6  安全状况评估	3

6  安全风险分级管控	4

6.1  工作流程	4

6.2  风险划分	4

6.3  危险源辨识	4

6.4  风险评价	5

6.5  风险分级	5

6.6  风险分级管控	5

6.7  风险告知	6

7  事故隐患排查治理	7

7.1  工作流程	7

7.2  事故隐患分级	7

7.3  事故隐患排查	8

7.4  事故隐患治理	8

7.5  事故隐患整改验收	9

7.6  事故隐患统计分析和应用	9

8  文件管理	9

9  信息化建设	9

10  监督考核	9

11  持续改进	9

11.1  评估	9

11.2  完善	9

11.3  更新	9

附录A（资料性）  风险辨识、评估记录样表	11

附录B（资料性）  危险源辨识方法	15

附录C（资料性）  风险评价方法	17

附录D（资料性）  隐患排查治理样表	20

附录E（资料性）  风险评估报告编制格式和要求	22

# 前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由广西应急管理协会提出、归口并宣贯。

本文件起草单位：广西安全生产科学研究院、广西吉锐安全技术有限公司、广西应安联信息技术有限公司。

本文件主要起草人：。

小微企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设规范

范围

本文件界定了小微企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制（以下简称“双重预防机制”）建设涉及的术语和定义，规定了双重预防机制建设的总体要求、准备工作、安全风险分级管控、隐患排查治理、文件管理、信息化建设、监督考核和持续改进。

本文件适用于小微企业双重预防机制建设工作。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 6441  企业职工伤亡事故分类

GB/T 13861  生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T 14885  固定资产分类与代码分类

GB/T 23694  风险管理  术语

GB/T 27921  风险管理  风险评估技术

GB/T 33000  企业安全生产标准化基本规范

GB/T 35320  危险与可操作性分析（HAZOP分析）应用指南

术语和定义

GB/T 23694、GB/T 33000界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

小微企业  small and micro enterprises

从事国家非限制和禁止行业，年度纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过100人，资产总额不超过3000万元得工业企业以及年度纳税所得额不超过30万元，从业人数不超过80人，资产总额不超过1000万元的其他企业。

包括小型企业、微型企业、家庭作坊式企业、个体工商户。

- 风险分级管控  the management and control system of work safety risk classification

根据不同的风险级别、所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等因素而确定不同管控层级的风险管控方式。

[来源：WJ/T 9101—2022，3.9]

隐患排查治理  hidden risk investigation and treatment

企业组织安全生产管理人员、工程技术人员、岗位员工以及其他相关人员依据国家法律法规、标准和企业管理制度，采取一定的方式和方法，对照风险分级管控措施的有效落实情况，对本单位的事故隐患进行排查、消除或控制隐患的工作过程。

[来源：T/GXYX 0001—2023，3.2]

固有风险  inherent risk

风险点因其固有危险性而潜在的风险；或者是在不考虑现有管控措施的情况下，风险点可能潜在的风险。

[来源：T/GXYX 0001—2023，3.3]

剩余风险  residual risk

处理风险之后仍然存在的风险。

剩余风险可包括未识别的风险.

剩余风险还被称为 “留存的风险”。

[来源：GB/T 23694—2013，4.8.1.6]

总体要求

基本要求

企业应明确双重预防机制建设目标，明确建立健全的体系文件。

企业应建立以主要负责人为首的工作机构，明确各工作部门、各级人员的职责。

企业应建立保障双重预防机制全过程有效运行的管理制度。

企业已建立双重预防机制、安全生产标准化体系或职业健康安全管理体系的，企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理工作作为其安全生产标准化的重要组成部分，应在现行的安全生产体系的基础上，按本文件进一步完善安全管理工作。

基本程序

见图1。

准备工作

安全风险分级管控

事故隐患排查治理

文件管理

信息化建设

监督考核

持

续

改

进

双重预防机制基本程序图

准备工作

成立工作机构

企业应成立以主要负责人牵头、相关人员组成的双重预防机制建设工作机构。

企业可聘请专业技术机构或专家协助开展双重预防机制建设。

编制工作方案

企业应制定双重预防机制建设工作方案，工作方案中应包括但不限于工作目标、工作内容、工作步骤、责任部门、工作要求、保障措施。

企业各部门应根据双重预防机制建设工作方案，制定本部门的实施方案，实施方案应包括但不限于工作任务、实施步骤、工作要求、责任人及进度安排。

完善管理制度

企业应建立完善双重预防机制建设相关工作制度，包括但不限于：

安全风险分级管控制度：明确企业各部门、岗位安全风险管控职责，规定安全风险管控体系建设、运行和管理的措施，明确风险点排查、风险管控措施、安全风险告知等内容；

风险等级评价结果审核制度；

事故隐患排查治理制度：明确企业包括主要负责人的每位从业人员的事故隐患排查治理责任及范围，开展隐患排查、评估、报告、监控、整改、验收等各环节工作；

双重预防机制培训教育制度；

安全风险公告制度；

信息档案管理制度；

信息化系统运行制度；

双重预防机制持续改进更新制度；

双重预防体系考核奖惩制度：明确企业安全风险管控工作标准的考核与奖惩，明确隐患排查治理工作标准的考核与奖励，将双控体系运行情况与全员安全生产责任制落实考核挂钩，定期考核。

组织人员培训

企业应根据各层级开展内部或外部培训，并保留培训记录，培训内容包括但不限于：

双控体系实施方案、双控体系管理制度；

双控体系相关概念、风险点排查方法、风险控制措施制定、隐患排查治理要求。

收集整理资料

企业在开展安全风险辨识前，应收集相关资料，宜包括但不限于：

国家现行相关法律、法规、标准、规范；

安全管理资料，如安全管理制度、岗位操作规程、全员安全生产责任制、事故隐患排查制度、生产安全应急预案、各类作业票证等；

原辅材料、中间产品和产品的理化特性；

区域位置图、厂区布置总图、工艺流程图等相关图纸；

主要设备、装置清单及其布置和说明书；

检维修措施及应急处置方案

设备运行、检修、试验及故障记录；

隐患排查治理台账；

作业现场和周边环境（如水文地质、气象条件等）；

初步设计、施工图设计，有关安全评价报告；

本企业及相关行业事故案例；

相关风险管理资料。

安全状况评估

企业在开展安全生产风险分级管控之前，应对安全生产管理、生产工艺流程、设备设施和生产现场作业环境等现状进行初始风险评估，全面了解并掌握企业现状，可针对以下内容进行评估：

——是否设有安全管理部门或配备专(兼)职安全管理人员；

——是否建立安全管理规章制度及操作规程，执行情况如何；

——安全投入情况；

——设备设施运行状况是否良好，有无明显缺陷，各项强检设备是否按要求进行检定；

——作业环境是否良好；

——生产场所是否涉及危险化学品、可燃性粉尘、燃气等；

——是否存在动火、吊装、建筑物拆除、高空悬挂、土方开挖、管线疏浚、有限空间、临时电等危险作业；

——其他有关安全生产现状。

安全风险分级管控

工作流程

见图2。

风险划分

危险源辨识

风险评价

风险分级

风险分级管控

风险告知

安全风险分级管控流程图

风险划分

企业应对生产经营全过程进行风险点排查，确定包括风险点名称、风险点类型、所在区域位置以及可能导致的事故类型等内容，建立各风险区域的《风险点登记表》，见附录A表A.1。

企业应根据各风险区域的《风险点登记表》列出设备设施清单，建立各风险区域《设备设施清单》,见附录A表A.2。

企业应根据各风险区域的《风险点登记表》列出作业活动清单，建立各风险区域《作业活动清单》，见附录A表A.3。

危险源辨识

基本原则

企业应根据评估目的，结合自身生产经营特点，选择适用的风险辨识方法，对生产全过程的“人、物、环、管”进行危险源辨识，确定可能发生的事故类别。危险源应按照GB/T 13861的规定开展辨识；事故类别应按照GB 6441的规定进行划分。

辨识范围

辨识的对象应包括所有风险点的第一类、第二类危险源。

危险源辨识范围至少应包括：

作业活动类：各岗位作业活动，包括管理岗位和操作岗位的常规作业和非常规作业；

设备设施类：生产、办公场所，包括建构筑物、设备设施、工艺、物料、环境等；

相关方作业活动及相关设备设施。

辨识方法

宜采用以下方法，包括但不限于：

对于设备设施、危险物质，选用安全检查表法（SCL）进行辨识，见附录B.1；根据方法编制《设备设施安全检查分析表（SCL）》，见附录A表A.4；

对于作业活动，选用工作危害分析法（JHA）进行辨识,见附录B.2；根据方法编制《作业活动工作危害分析表（JHA）》，见附录A表A.5；

对于复杂工艺，采用GB/T 35320进行辨识。

动态管理

下列情况发生时，应重新开展风险辨识：

与风险评估和实施的控制措施相关法律、法规、标准、规范发生变化的；

企业周边环境发生变化的；

实施新(改、扩)建或关键设备、生产工艺、技术和材料发生变化的；

应急管理和应急资源发生重大变化的；

企业合并分立、业务划转、组织机构变动的；

实施了重大风险或重大危险源治理的；

发生生产安全事故的。

风险评价

评价方法

企业应根据GB/T 27921选取适当的评价方法。一般情况下，设备设施风险评价宜选择风险矩阵法（LS）进行评价，见附录C.1，作业活动宜选用作业条件危险性分析法（LEC）进行评价，见附录C.2。

风险分析

        - 企业应采用适宜的评价方法开展风险分析，对风险发生的可能性及其后果严重性进行定性、定量或半定量风险分析，风险分析过程中应充分考虑安全风险管控措施的有效性。风险管控措施统计主要从工程技术措施、管理措施、教育培训措施、个体防护措施、应急处置措施等方面开展统计。

固有风险及剩余风险评价

企业应对辨识出的各项安全风险类型进行风险分析评价，分别确定其固有风险等级和剩余风险等级，并编制《安全检查表分析评价记录表》及《工作危害分析评价记录表》，评价记录内容参见附录A表A.6、表A.7。

评价结果审核

企业应根据风险等级评价结果审核制度，对固有风险、剩余风险等级评价结果开展审核，确定最终风险等级，按照风险等级进行分级管控。

企业应根据固有风险评价等级结果审核管控层级、管控负责人；根据剩余风险评价结果等级审核管控措施的完整性、有效性；通过管控措施将剩余风险控制在可接受范围。

风险分级

企业采用各种风险分析评价方法得出的安全风险等级分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别对应红色、橙色、黄色、蓝色。

风险点级别确定应按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。

风险分级管控

基本原则

根据风险评价结果，企业要对安全风险分级、分类、分专业进行管理，尤其要强化对重大危险源和存在重大安全风险的生产经营系统、生产区域、岗位的重点管控。

风险等级越高，管控级别越高，上级负责管控的风险，下级应同时负责管控，逐级落实具体措施。

结合本企业机构设置，逐一明确企业和岗位的管控重点、管控责任和管控措施，合理确定风险的管控层级。

企业应高度关注运营状况和危险源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，确保安全风险始终控制在可接受范围内。

当发生生产安全事故后，原风险应提高管控级别。

制定风险管控措施

企业应将安全风险管控措施填入《设备设施风险分级管控清单》，参见附录A表A.8和《作业活动风险分级管控清单》，参见附录A表A.9。

安全风险管控措施内容包括但不限于：

——工程技术措施：采取消除、替代、封闭、隔离、移开或改变方向等；

——管理措施：制定实施作业程序、安全许可、安全操作规程、减少暴露时间、监测监控、警报和警示信号、安全互助、风险转移等；

——培训教育措施：进行安全生产教育和培训、每年再培训、安全管理人员及特种作业人员继续教育、其他方面的培训等；

——个体防护措施：佩戴安全帽、防护服、耳塞、防护手套、防护眼镜、绝缘鞋、防毒面具、安全带、呼吸器等。

——应急处置措施：紧急情况分析、应急方案、现场处置方案的制定、应急物资的准备；通过应急演练、培训等措施，提高相关人员的应急能力。

制定风险管控措施应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性。

不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行管控，直至风险可以接受。

风险管控措施评估

企业应组织专业技术人员或外部专家定期对风险控制措施进行评估，并定期对重大（红色）、较大（橙色）安全风险进行分析、评估和预警，评估的内容包括：

措施的可行性和有效性；

是否使风险降低到可以接受的程度；

是否产生新的风险；

是否已选定了最佳的解决方案；

是否会被应用于实际工作中。

风险告知

安全风险公告栏

企业应根据安全风险公告制度，以风险区域（单元）或生产（工艺）或车间为单元，在人员出入的醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏。公告栏内容包括但不限于：

位置/场所；

主要危险源；

固有风险等级；

主要事故类别；

可能导致的后果；

管控层级；

报告方式及电话；

管控部门及责任人。

岗位安全风险告知卡

企业应依据风险分级管控清单制作岗位安全风险告知卡，告知卡内容包括但不限于：

岗位名称；

固有风险等级；

主要事故类别；

风险管控措施；

应急处置措施；

安全警示标识；

内部报告电话。

安全风险四色图

安全风险分级四色（红橙黄蓝）平面分布图

- 企业应以作业场所风险点为单元，将单元风险等级对应的红、橙、黄、蓝四种颜色标示作业场所平面图上，并设置在作业场所出入的显著位置。

作业安全风险比较图

企业应使用红、橙、黄、蓝四色利用图形的方式将作业活动按照风险等级从高到低的顺序标示，形成作业风险比较图，并设置在显著位置。

安全风险等级色谱要求

安全风险等级色谱按表1执行。

风险等级色谱标要求

| 序号 | 风险等级 | 颜色 | 色谱标准(RGB) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | R | G | B |
| 1 | 重大风险 | 红 | 255 | 0 | 0 |
| 2 | 较大风险 | 橙 | 255 | 130 | 0 |
| 3 | 一般风险 | 黄 | 255 | 255 | 0 |
| 4 | 低风险 | 蓝 | 0 | 0 | 255 |

牌板格式

安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡、安全风险四色图、安全风险比较图牌板材质宜选用防水、不燃材料，牌板宽高比宜为1:0.6，牌板底色宜为白色，牌板边框宜为黑色。

事故隐患排查治理

工作流程

事故隐患分级

事故隐患排查

事故隐患治理

事故隐患验收

事故隐患统计分析和应用

见图3。

事故隐患排查治理

事故隐患分级

事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。

事故隐患排查

事故隐患排查类型

宜包括日常事故隐患排查、综合性事故隐患排查、专业或专项性事故隐患排查、季节性事故隐患排查、节假日事故隐患检查、专家诊断性隐患事故排查等形式。

事故隐患排查频次

企业应根据法律、法规要求，结合生产工艺特点和风险等级，确定排查周期或频次。

事故隐患排查组织级别

企业应根据自身组织架构确定不同的排查组织级别。

制定隐患排查清单

企业应根据确定的各类安全风险分级管控措施和安全管理要求，编制事故隐患排查项目清单。事故隐患排查项目清单包括基础管理类隐患排查清单和生产现场类隐患排查清单。

基础管理类隐患排查类别主要包括：

生产经营企业资质证照；

安全生产管理机构及人员；

安全生产责任制、管理制度、操作规程；

安全生产教育培训；

安全生产管理档案；

安全生产投入；

应急管理；

特种设备基础管理；

职业卫生基础管理；

其他基础管理。

生产现场类隐患排查类别主要包括：

设备设施；

作业活动；

其他。

事故隐患排查表参见附录D表D.1、表D.2、表D.3。

制定事故隐患排查计划

企业应根据生产运行特点，制定隐患排查计划，明确排查类型、排查时间、检查频次、排查要求、排查范围、组织级别及排查人员等。

实施事故隐患排查

企业应根据隐患排查计划对照隐患排查清单组织隐患排查，隐患排查结束后，应建立隐患排查登记台账；由隐患排查组织部门下发隐患整改通知书，对隐患整改时限提出要求，并将以上隐患整改信息向从业人员进行通报。

事故隐患治理

每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施并限期整改。岗位检查发现的不能及时消除的隐患，岗位员工应及时向企业安全管理人员汇报；专业检查发现的隐患，应及时向隐患排查组织部门通报。隐患排查组织部门/安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报，制发隐患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成期限等。隐患存在岗位在实施隐患治理前应当对隐患存在的原因进行分析,并制定可靠的治理措施。

事故隐患整改验收

隐患治理完成后，隐患排査组织部门/安全管理人员应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按有关规定执行。

事故隐患统计分析和应用

企业应如实记录隐患排查治理情况，及时将隐患排查治理情况向从业人员通报，形成企业隐患自查、自改、自报的工作机制，建立完整的隐患排查治理台账，实现隐患排查治理的闭环管理。

企业至少每年进行一次事故隐患统计分析，并将分析结果纳入风险评估和分级管控过程中，持续改进安全风险管控措施。

文件管理

企业完成双重预防机制建设后，应编制双重预防机制建设报告。报告内容参见附录E。

企业应完整保存双重预防机制建设文件、过程资料与数据信息及建设报告，并建立电子档案。

信息化建设

利用小程序、app等互联网技术，建立双重预防体系建设运行管理信息系统，宜与当地应急部门相关监管信息系统相连接。

监督考核

企业应建立双重预防机制建设工作的目标责任考核、奖惩机制，并严格执行，目标责任考核和奖惩情况应记录并归档。

持续改进

评估

企业应当建立双重预防机制定期评估制度，运行后至少每年进行一次评估，对评估出现的问题落实整改建议，必要时可委托专业技术服务机构实施评估。应重点对以下方面开展评审：

各岗位是否落实了风险管控责任；

风险点是否发生变化；

原有风险管控措施是否有效或得到改进；

改进的风险管控措施是否纳入隐患排查清单；

隐患是否得到有效治理情况等；

作业现场风险告知是否保持和完善。

完善

根据评估结果，剖析制度漏洞和管理缺陷，补充完善风险控制措施，更新风险管控清单和隐患排查清单，修订完善管理制度，重新配置隐患排查治理任务，更新风险辨识和隐患排查治理培训内容。

更新

当出现以下情况之一，企业应及时更新双重预防机制建设相关内容：

法律、法规、标准和规程变化或更新的；

政府规范性文件提出新要求的；

企业组织机构及安全管理机制发生变化的；

企业生产工艺、设备设施、材料发生变化的；

风险程度变化后，需要对风险控制措施调整的；

发生事故的；

新辨识出的危险源；

未遂事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求。

（资料性）
风险辨识、评估记录样表

表A.1～表A.9给出了安全风险区域划分、风险点登记、设备设施清单、作业活动清单、 风险分析、风险评价以及管控清单记录样表。

- 表A.1  风险点登记表

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 序号 | 风险点名称 | 编号 | 类型 | 可能导致的主要事故类别 | 区域/位置 | 管辖部门/单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | SB-1 | 设备设施 |  |  |  |  |
| 2 |  | SB-2 | 设备设施 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | ZY-1- | 作业活动 |  |  |  |  |
| 2 |  | ZY-2 | 作业活动 |  |  |  |  |
| 3 | … |  |  |  |  |  |  |
| - SB为设备的拼音第一字母，1为顺序号；ZY为作业的第一个字母，1为顺序号 类型分为设备设施或作业活动。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.2  设施设备清单

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 编号 | 设备设施名称 | 设备设施类型 | 数量 | 区域/位置 | 管辖部门 | 是否特种设备 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SB-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| SB-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 设备设备类型参考GB/T 14885。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.3  作业活动清单

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 编号 | 作业活动名称 | 作业活动类型 | 作业频次 | 作业区域 | 部门 | 是否特种作业 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZY-1- |  |  |  |  |  |  |  |
| ZY-2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |
| 作业活动类型分为：操作类或检维修类。 |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.4  设备设施安全检查分析表（SCL）

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 风险点信息 |  |  | 风险辨识信息（检查项目） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备设施名称 | 设备设施类型 | 检查项目名称 | 检查标准 | 主要后果 |  |
| SB-1 |  |  |  |  |  |  |
| SB-2 |  |  |  |  |  |  |

- 表A.5  作业活动工作危害分析表（JHA）

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 风险点信息 |  |  |  |  |  | 风险辨识信息（作业步骤） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 作业活动名称 | 作业活动类型 | 作业频次 | 作业区域 | 管辖部门 | 序号 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 主要后果 |  |
| ZY-1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZY-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.6  安全检查表分析（SCL+LS）评价记录表

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 风险点信息 |  | 风险辨识信息（检查项目） |  |  | 固有风险评价 |  |  |  | 现有管控措施 |  |  |  |  | 剩余风险评价 |  |  |  | 补充措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  |  |  | LS |  |  |  |  |  |  |
| 编号 | 设备设施名称 | 检查项目 | 检查标准 | 主要后果 | L | S | R | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | L | S | R | 风险等级 |  |  |
| SB-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SB-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.7  工作危害分析（JHA+LEC）评价记录表

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 风险点信息 |  | 风险辨识信息 |  |  | 固有风险评价 |  |  |  |  | 现有管控措施 |  |  |  |  | 剩余风险评价 |  |  |  |  | 补充措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | LEC |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEC |  |  |  |  |  |
| 编号 | 作业活动名称 | 作业步骤 | 危险有害因素 | 主要后果 | L | E | C | D | 风险等级 | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 | L | E | C | D | 风险等级 |  |
| ZY-1- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZY-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.8  设备设施风险分级管控清单

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 风险点信息 |  | 检查项目 |  |  | 固有风险等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 剩余风险等级 | 管控层级 | 管控部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备设施名称 | 检查项目名称 | 检查标准 | 主要后果 |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置措施 |  |  |  |  |  |
| SHB-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHB-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表A.9  作业活动风险分级管控清单

风险区域（单元）：**车间                                                 编号：AB-1

| 风险点信息 |  | 风险辨识信息 |  |  | 固有风险等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 剩余风险等级 | 管控层级 | 管控部门 | 责任人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 作业活动名称 | 作业步骤 | 危险源或潜在事件 | 事故类型 |  | 工程技术 | 管理措施 | 培训教育 | 个体防护 | 应急处置 |  |  |  |  |  |
| ZY-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZY-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
危险源辨识方法

安全检查表法(SCL)

特点

具有以下特点：

事先编制，有充分的时间组织有经验的人来编写，做到系统化完整化，不至于漏掉导致危险的关键因素；

可以根据规定的标准、规范和法规，检查遵守的情况，提出准确的评估；

表的应用方式可以问答式，有问有答，给人的印象深，能起到安全教育的作用。表内还可以注明改进措施的要求，隔一段时间重新检查改进的情况；

简明易懂容易操作。

辨识流程

可按照以下流程进行辨识：

安全检查表分析方法是一种经验的分析方法，是分析人员针对拟分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关的已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患，查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目，再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查和评审；

检查项目列出之后，还应列出与之对应的标准。标准可以是法律法规的规定，也可以是行业规范、标准或本企业有关操作规程，工艺规程等。列出标准之后，还应列出不达标准可能导致的后果。

工作危害分析法(JHA)

特点

工作危害分析法具有以下特点：

是一种半定量评估方法；

简单易行，操作性强；

分解作业步骤，比较清晰；

有利于掌握每一步骤的危险情况，不仅能分析作业人员不规范的危害，而且能分析作业现场存在的潜在危害（客观条件）。

辨识流程

可按照以下流程进行辨识：

- 从作业活动清单中选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤潜在危害因素，然后通过风险评估，判定风险等级，制定控制措施；

作业步骤应按实际作业步骤划分，佩戴防护用品、办理作业票等不必作为作业步骤分析。可以将佩戴防护用品和办理作业票等活动列入控制措施；

作业步骤只需说明做什么，而不必描述如何做。作业步骤的划分应建立在对工作观察的基础上，并应与操作者一起讨论研究，运用自己对这一项工作的知识进行分析；

识别每一步骤可能发生的危害，对危害导致的事故发生后可能出现的结果及严重性也应识别。识别现有安全措施，进行风险评估，如果这些控制措施不足以控制此项风险，应提出建议的控制措施；

如果作业流程长，作业步骤很多，可以按流程将作业活动分为几大块。每一块为一个大步骤，可以再将大步骤分为几个小步骤；

对采用工作危害分析的评估单元，其每一步骤均需判定风险等级，控制措施首先针对风险等级最高的步骤加以控制。

（资料性）
风险评价方法

风险矩阵法

风险矩阵方法（LS）是一种简单易行的评价作业条件危险性的方法，它给出了两个变量，分别表示该危险源潜在后果的可能性（L）和后果严重性（S），见表C.1、表C.2，辨识、评估者需识别出每个设备设施可能存在的危害，并判定这种危害可能产生的后果及产生这种后果的可能性，二者相乘，得出所确定危害的风险。然后进行风险分级，根据不同级别的风险，采取相应的风险控制措施,见表C.3。风险值按式（C.1）计算：

R=L×S	(C.1)

式中：

R——代表风险值；

L——代表发生伤害的可能性；

S——代表发生伤害后果的严重程度。

- 表C.1  事件发生可能性L判定准则

| 等级 | 判定标准 |
| --- | --- |
| 5 | 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危险有害因素的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 |
| 4 | 危险有害因素的发生不能被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危险有害因素常发生或在预期情况下发生。 |
| 3 | 没有保护措施（如没有防护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危险、有害因素的发生容易被发现（现场有监测系统），或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下发生过类似事故或事件。 |
| 2 | 危险有害因素一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并有有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。 |
| 1 | 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程，极不可能发生事故或事件。 |

- 表C.2  事件后果严重性S判定准则

| 等级 | 法律、法规及其他要求 | 人员 | 直接经济损失（万元） | 停工 | 企业形象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 违反法律、法规、标准 | 死亡 | ＞50 | 部分装置（大于2套）或设备停工 | 重大国际国内影响 |
| 4 | 潜在违反法规、标准 | 丧失劳动能力 | ＞25 | 2套装置停工或设备停工 | 行业内、省内影响 |
| 3 | 不符合上级公司或行业的安全方针、制度、规定等 | 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 | ＞10 | 一套装置或设备停工 | 地区影响 |
| 2 | 不符合公司的安全操作规程 | 轻微受伤、间歇不舒服 | ＜10 | 受影响不大，几乎不停工 | 公司及周边范围 |
| 1 | 完全符合 | 无伤亡 | 无损失 | 没有停工 | 没有受损 |

- 表C.3  风险等级判定准则及控制措施

| 风险值 | 等级 | 应采取的行动或控制措施 | 实施期限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 20-25 红色标识 | 重大 | 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 | 立刻 |
| 15-16 橙色标识 | 较大 | 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估 | 立即或近期整改 |
| 9-12 黄色标识 | 一般 | 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 | 适期整改 |
| ＜8 蓝色标识 | 低风险 | 无需采取控制措施，但需要保存记录 | 有条件、有经费时治理 |

作业条件危险性分析法

作业条件危险性分析法（LEC）是一种半定量的风险评价方法，它用与系统风险有关的三种因素指标值的乘积来评价操作人员伤亡风险大小。三种因素分别是：

L（事故发生的可能性）

E（人员暴露于危险环境中的频繁程度）

C（一旦发生事故可能造成的后果）

给三种因素的不同等级分别确定不同的分值，见表C.4～表C.6，再以三个分值的乘积D（危险性）来评价作业条件危险性的大小，见表C.7，即：D=L×E×C。D值越大，说明该系统危险性大。

- 表C.4  事件发生可能性L判定准则

| 分数值 | 事故发生的可能性 |
| --- | --- |
| 10 | 完全可能预料 |
| 6 | 相当可能 |
| 3 | 可能，但不经常 |
| 1 | 可能性小，完全意外 |
| 0.5 | 很不可能，但可以设想 |
| 0.2 | 极不可能 |
| 0.1 | 实际不可能 |

- 表C.5  人体暴露在这种危险环境中的频繁程度E判定准则

| 分数值 | 暴露于危险环境的频繁程度 |
| --- | --- |
| 10 | 连续暴露 |
| 6 | 每天工作时间暴露 |
| 3 | 每周一次，或偶然暴露 |
| 2 | 每月一次暴露 |
| 1 | 每年几次暴露 |
| 0.5 | 非常罕见的暴露 |

- 表C.6  发生事故产生的后果C判定准则

| 分数值 | 发生事故产生的后果 |
| --- | --- |
| 100 | 大灾难，许多人死亡 |
| 40 | 灾难，数人死亡 |
| 15 | 非常严重，一人死亡 |
| 7 | 严重，重伤 |
| 3 | 重大，致残 |
| 1 | 引人注目，不利于基本的安全卫生要求 |

- 表C.7  风险等级D判定准则

| 分数值 | 危险程度 | 风险等级 |
| --- | --- | --- |
| >320 | 极其危险，不能继续作业 | 重大风险 |
| 160～320 | 高度危险，要立即整改 | 较大风险 |
| 70～160 | 中度危险，需要注意 | 一般风险 |
| 20～70 | 轻度危险，可接受的危险 | 低风险 |
| <20 | 稍有危险，可以接受 |  |

（资料性）
隐患排查治理样表

表D.1、表D.2、表D.3给出了隐患排查样表。

- 表D.1  基础管理类隐患排查表

| 序号 | 类别 | 排查项目 | 排查依据或标准 | 排查类型 | 排查频次 | 组织级别 | 责任人 | 排查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产经营企业资质证照 | 营业执照、**许可证 | 1.资质证照齐全； 2.在合法有效期内； | 综合性隐患排查、专业或专项性隐患排查 | 年或季度检查 | 公司级 | 张三 | 符合要求 |
| 2 | 安全生产管理机构及人员 | 机构设置文件、人员配备、证件、… | 《安全生产法》第二十四条、… | 综合性隐患排查、专业或专项性隐患排查 | 年或季度检查 | 公司级 | 张三 | 符合要求 |
| 3 | 安全生产责任制、管理制度、操作规程 | … | … | … | … | … | … | … |
| 4 | 安全生产教育培训 | … | … | … | … | … | … | … |
| 5 | 安全生产管理档案 | … | … | … | … | … | … | … |
| 6 | 安全生产投入 | … | … | … | … | … | … | … |
| 7 | 应急管理 | … | … | … | … | … | … | … |
| 8 | 特种设备基础管理 | … | … | … | … | … | … | … |
| 9 | 职业卫生基础管理 | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | 相关方基础管理 | … | … | … | … | … | … | … |
| 11 | 其他基础管理 | … | … | … | … | … | … | … |

- 表D.2  生产现场类隐患排查表（设备设施）

| 风险点基本信息 |  | 检查项目 |  | 固有风 险等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 排查类型 | 排查频次 | 组织级别 | 责任人 | 排查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 检查项目名称 | 主要后果 |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |  |
| SHB-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SHB-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 表D.3  生产现场类隐患排查表（作业活动）

| 风险点基本信息 |  | 检查项目 |  | 固有风 险等级 | 管控措施 |  |  |  |  | 排查类型 | 排查频次 | 组织级别 | 责任人 | 排查情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 名称 | 作业步骤 | 主要后果 |  | 工程技术措施 | 管理措施 | 培训教育措施 | 个体防护措施 | 应急处置措施 |  |  |  |  |  |
| ZY-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ZY-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（资料性）
风险评估报告编制格式和要求

基本格式

风险评估报告格式基本要求：

封面；

著录项；

前言；

目录；

正文；

附件；

附录。

规格

风险评估报告宜采用A4幅面，左侧活页装订。

风险评估报告封面主要包括项目名称、编写负责人、审核负责人、单位主要负责人、单位名称、报告完成日期。

字体和字号见表E.1。

- 表E.1  著录项字体字号

| 序号 | 层次 | 文字内容 | 字体和字号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 封面 | 单位名称 | 二号宋体加粗 |
| 2 |  | 报告名称 | 小一号黑体加粗 |
| 3 |  | 评估报告完成日期 | 三号宋体加粗 |
| 4 | 著录项首页 | 报告名称 | 二号宋体加粗 |
| 5 |  | 单位负责人 | 四号宋体 |
| 6 |  | 技术负责人 | 四号宋体 |
| 7 |  | 评估项目负责人 | 四号宋体 |
| 8 |  | 评估报告完成日期 | 小四号宋体加粗 |
| 9 | 著录项次页 | 表头评估人员 | 三号宋体加粗 |
| 10 |  | 其他 | 小四号宋体 |

封面格式

封面的格式如图E.1所示。

单位名称 安全风险分级管控与隐患排查治理 双重预防机制建设报告 单位名称（盖章） 评估报告完成日期

- 图E.1  封面样式

著录项

著录项的内容至少有项目负责人、项目组成员、报告编制人、报告审核人、批准实施人，每位人员应亲笔签名。

著录项样式见图E.2、图E.3所示。

安全风险分级管控和隐患排查治理 双重预防机制建设评估报告 单位负责人： 技术负责人： 评估项目负责人： 评估报告完成日期 （单位公章）

图F.2  著录项首页样张

评估人员 姓名; 职务; 职称; 签字. 项目负责人. 项目组成员. 报告编制人. 报告审核人. 批准实施人. （此表应根据具体项目实际参与人数编制）

- 图E.2  著附录项次页样式

正文

正文内容应包括但不限于以下内容：

企业基本情况：企业地理位置及平面布置、生产工艺、主要生产设备设施、原、辅材料使用及储存、企业内运输情况、劳动定员及工作制度等。

企业双重预防机制建设准备工作情况（包括工作机构、工作方案、人员培训、制度完善、资料收集等）。

安全风险分级管控情况（包括风险点划分、危险源辨识、风险分析评价、风险分级管控、风险告知等）。

隐患排查治理情况（包括隐患排查治理记录、隐患排查治理、隐患统计分析等）。

双重预防机制运行要求

其他应说明的情况

附件

应包括但不限于以下内容：

风险点登记表；

作业活动、设备设施清单；

风险分析评价记录表；

安全风险公告栏；

岗位安全风险告知卡；

安全风险四色图

作业安全风险比较图；

安全风险分级管控清单；

隐患排查治理清单；

重大风险专项管控方案；

有关制度汇集；

其他有关资料。